ПРОЕКТ

Российская   Федерация

Новгородская   область  Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЗВАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    №

д. Взвад

|  | Об утверждении Проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Взвадского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |

В целях создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения эффективности и устойчивости функционирования дорожно-транспортного комплекса в границах Взвадского сельского поселения, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Взвадского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Проект организации дорожного движения автомобильных дорогах местного значения в границах Взвадского сельского поселения на территории населенного пункта Взвад.

- Опубликовать постановление в муниципальной газете «Взвадский вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава администрации

сельского поселения                                                                В.И. Ивашкин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Взвадского сельского поселения

Старорусского района Новгородской области

_______________________________В.И. Ивашкин

от             2024 г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Взвад

д. Взвад

2024

Содержание:

| № л/л |  | лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 3 |
| 2 | Пояснительная записка | 4 |
| 3 | Проект организации дорожного движения д.Взвад, ул.Озерная | 5-6 |
| 4 | Проект организации дорожного движения д.Взвад, ул. Речная | 7-8 |
| 5 | Проект организации дорожного движения д.Взвад, ул. Взвадская | 9-10 |
| 6 | Проект организации дорожного движения д.Взвад, ул. Заводская | 11-12 |
| 7 | Проект организации дорожного движения д.Взвад, ул. Центральная | 13-14 |
| 8 | Проект организации дорожного движения д.Взвад, ул. Школьная | 15-16 |
| 9 | Проект организации дорожного движения д.Взвад, ул. Зеленая | 17-18 |
| 10 | Проект организации дорожного движения д.Взвад, ул. Тихая | 19-20 |

ВВЕДЕНИЕ

Проект организации дорожного движения разработан на основании статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 10 декабря 1995г. с целью оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Проект организации дорожного движения выполнен в соответствии с нормативной документацией:

ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств",

ГОСТ Р 51256-99 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические требования",

ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования ",

ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные",

ГОСТ Р 50970-96 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Правила применения»,

ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»,

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Тротуары и пешеходные дорожки запроектированы согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

Примечание:

Ввиду незначительной интенсивности автотранспортного и пешеходного движения, необходимость установки пешеходных ограждений, светофоров и других атрибутов, обеспечивающих безопасность движения, не требуется.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) выполнен по результатам полевых обследований автомобильных дорог общего пользования местного значения. На основании собранных данных была комплексно проанализирована дорожно-транспортная ситуация. В ходе анализа были выявлены участки улично-дорожной сети с недостатками, влияющими на безопасность дорожного движения.

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения (далее - ОДД) на автомобильных дорогах для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Применение дорожных знаков:

В ПОДД разработаны указания по дислокации дорожных знаков, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». В ПОДД одновременно отображена существующая расстановка ТСОДД и проектная ТСОДД для удобного восприятия информации на дороге. Организация движения транспортных средств на автомобильных дорогах осуществляется в соответствии с установленными правилами дорожного движения Российской Федерации.

Скорость движения на участках, проходящих в границах населенных пунктов ограничена от 20 км/ч до 60 км/ч. Для информирования участников движения об опасных местах, изменении дорожной обстановки использовались предупреждающие дорожные знаки, которые устанавливаются в населенном пункте на расстоянии 50-100 м, а вне населенного пункта – 150-300 м до начала опасного участка.

Для указания очередности проезда пересечений, примыканий, искусственных сооружений, а также узких участков дороги применяются знаки приоритета. Для введения различных ограничений движения применяются запрещающие знаки. Для информирования и ориентирования водителей на местности применяются информационные знаки.

Типоразмер дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52290-2004. ГОСТ Р 52289-2019 предусматривает требования к установке дорожных знаков их размещению относительно проезжей части и к качеству применяемых световозвращающих материалов.

На протяженности одной дороги высота установки знаков должна быть, по возможности, одинаковой.

Разметка проектом не предусмотрена, т.к. покрытие проезжей части грунтовое. Интенсивность движения менее 1000 авт./сут.

Предусмотренный комплекс мероприятий по организации безопасности движения в сочетании с необходимыми требованиями по эксплуатации, обеспечит безопасные условия движения по дороге.

Автомобильная дорога: Взвад, ул.Озерная

Начало: км 0+000

Конец: км 0+320

кадастровый номер сооружения 53:17:0000000:2973

СХЕМА

Условные обозначения:

Граница сооружения

Ведомость характеристик проезжей части

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Весь проезд |  |  | Проездная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина п.м. | Ширина п.м. | Площадь м2 | Ширина м.п. | Площадь м2 | Тип покрытия |
| 1 | 0+000 | 0+320 | 320 | 4.7 | 1530 | 3,0 | 960 | грунт |

Ведомость размещения дорожных знаков

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Не требуется установить |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка км+м | Конец участка | Количество опор/ светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | потребность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | 0+000 | 0+320 | 5/5 | 320 | 320 | 0 | слева |

Автомобильная дорога: д. Взвад, ул. Речная

Начало: км 0+000

Конец: км 0+315

кадастровый номер сооружения 53:17:0000000:2824

СХЕМА

улично-дорожной сети

Условные обозначения:

Граница сооружения

Ведомость характеристик проезжей части

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Весь проезд |  |  | Проездная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина п.м. | Ширина п.м. | Площадь м2 | Ширина м.п. | Площадь м2 | Тип покрытия |
| 1 | 0+0 | 0+315 | 315 | 3,0 | 997 | 3,0 | 997 | грунт |

Ведомость размещения дорожных знаков

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  | Не требует |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка км+м | Конец участка | Количество опор/ светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | потребность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | 0+000 | 0+315 | 6/6 | 315 | 315 | 0 | слева |

Автомобильная дорога: д. Взвад, ул. Взвадская

Начало: км 0+000

Конец: км 0+090

Кадастровый номер сооружения 53:17:0060101:368

Схема улично-дорожной сети

Условные обозначения:

Граница сооружения

Ведомость характеристик проезжей части

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Весь проезд |  |  | Проездная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина п.м. | Ширина п.м. | Площадь м2 | Ширина м.п. | Площадь м2 | Тип покрытия |
| 1 | 0+0 | 0+090 | 90 | 3 | 270 | 3 | 270 | грунт |

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наимено-вание знака | Типораз-мер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Не требуется установить |  |  |

Ведомость размещения дорожных знаков

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка км+м | Конец участка | Количество опор/ светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | потребность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | 0+000 | 0+090 | 1/1 | 0,09 | 0,09 | 0 | слева |

Автомобильная дорога: д. Взвад, ул. Заводская

Начало: км 0+000

Конец: км 0+350

кадастровый номер сооружения 53:17:0000000:2823

СХЕМА

улично-дорожной сети

Условные обозначения:

Граница сооружения

Ведомость характеристик проезжей части

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Весь проезд |  |  | Проездная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина п.м. | Ширина п.м. | Площадь м2 | Ширина м.п. | Площадь м2 | Тип покрытия |
| 1 | 0+0 | 0+350 | 350 | 3 | 1085 | 3 | 1085 | грунт |

Ведомость размещения дорожных знаков

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | Не требует |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка км+м | Конец участка | Количество опор/ светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | потребность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 0+000 | 0+350 | 6/6 | 350 | 350 | 0 | слева |

Автомобильная дорога: д. Взвад, ул.Центральная

Начало: км 0+000

Конец: км 0+520

условный номер сооружения 53-52-06/041/2012-111

СХЕМА

улично-дорожной сети

Условные обозначения:

Граница сооружения

Ведомость характеристик проезжей части

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Весь проезд |  |  | Проездная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина п.м. | Ширина п.м. | Площадь м2 | Ширина м.п. | Площадь м2 | Тип покрытия |
| 1 | 0+000 | 0+520 | 520 | 4 | 2080 | 4 | 2080 | асфальт |

Ведомость размещения дорожных знаков

| № п/п |  |  | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется установить |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка км+м | Конец участка | Количество опор/ светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 0+000 | 0+520 | 8/8 | 520 | 520 | 0 | слева |

Автомобильная дорога: д. Взвад, ул. Школьная

Начало: км 0+000

Конец: км 0+260

кадастровый номер сооружения 53:17:0060101:357

СХЕМА

улично-дорожной сети

Условные обозначения:

Граница сооружения

Ведомость характеристик проезжей части

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Весь проезд |  |  | Проездная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина п.м. | Ширина п.м. | Площадь м2 | Ширина м.п. | Площадь м2 | Тип покрытия |
| 1 | 0+0 | 0+260 | 260 | 4 | 1023 | 4 | 1023 | грунт |

Ведомость размещения дорожных знаков

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Не требуется установить |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка км+м | Конец участка | Количество опор/ светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Требуется установить |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 0+0 | 0+260 | 4/4 | 260 | 260 | 0 | слева |

Автомобильная дорога: д. Взвад, ул. Зеленая

Начало: км 0+000

Конец: км 0+500

кадастровый номер сооружения 53:17:0000000:297

СХЕМА

улично-дорожной сети

Условные обозначения:

Граница сооружения

Ведомость характеристик проезжей части

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Весь проезд |  |  | Проездная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина п.м. | Ширина п.м. | Площадь м2 | Ширина м.п. | Площадь м2 | Тип покрытия |
| 1 | 0+000 | 0+500 | 500 | 4,0 | 1500 | 4 | 500 | грунт |

Ведомость размещения дорожных знаков

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Информационные знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Не требуется установить |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка км+м | Конец участка | Количество опор/ светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 0+000 | 0+500 | 5/5 | 500 | 500 | 0 | слева |

Автомобильная дорога: д. Взвад, ул. Тихая

Начало: км 0+000

Конец: км 0+210

кадастровый номер сооружения 53:17:0060101:369

СХЕМА

улично-дорожной сети

Условные обозначения:

Граница сооружения

Ведомость характеристик проезжей части

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Весь проезд |  |  | Проездная часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина п.м. | Ширина п.м. | Площадь м2 | Ширина м.п. | Площадь м2 | Тип покрытия |
| 1 | 0+0 | 0+210 | 210 | 3 | 805 | 3 | 805 | грунт |

Ведомость размещения дорожных знаков

| № п/п | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования) | Адрес, км + м | Установлено / требуется установить или демонтировать | Количество | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Знаки приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Не требуется устоновить |  |  |

Ведомость размещения искусственного освещения

| № п/п | Начало участка км+м | Конец участка | Количество опор/ светильников | Протяженность, м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | потребность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 0+000 | 0+210 | 5/5 | 210 | 210 | 0 | слева |