Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Взвадского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта. Том 2

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2014 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения.	4

2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.	7

3. Анализ использования территории поселения.	13

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.	13

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.	16

3.2.1.  Экономическая база	16

3.2.2.Население.	17

3.2.3. Жилой фонд.	19

3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.	20

3.3. Инженерная инфраструктура.	22

3.3.1.  Водоснабжение	22

3.3.2.  Водоотведенпие	23

3.3.3.  Электроснабжение	23

3.3.4.  Теплоснабжение	25

3.3.5.  Газоснабжение	25

3.3.6.  Связь	25

3.4. Транспортная инфраструктура.	26

3.5. Списки объектов культурного наследия.	27

3.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	28

3.7. Градостроительные ограничения.	29

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.	35

4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.	35

4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.	36

4.3. Объекты местного значения.	36

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	36

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.	40

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	41

8.Приложения	49

8.1. Карта границ населённых пунктов поселения	49

8.2. Карта функциональных зон поселения	50

8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	51

8.4. Карта зон с особыми режимами использования территорий и объектов культурного наследия	52

8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	53

# 1. Общие положения.

Генеральный план Взвадского сельского поселения Новгородского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 25.06.2014г. № 71 между  ООО «География» и Администрацией Взвадского сельского поселения.

Областного закона от 27 декабря 2004 г. №377-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в редакции от 01.03.2013.

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Минестрества регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 № 244.

Градостроительного кодекса Российской Федерации  (в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ,  от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ).

Граница территории Взвадского сельского поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Взвадского сельского поселения в Старорусском муниципальном районе в Новгородском областном законе «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» № 1346 – ОЗ, от 24.03.2010.

Наименования, входящих в Взвадское сельское поселение 6 населённых пунктов, и их статус (посёлок, посёлок при железнодорожной станции, деревня) приняты в соответствии с постановлением  «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» от 29 ноября 2012 г. № 784.

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2014 г.;

- расчетный срок – 2034 г.

Подготовка проекта генерального плана Взвадского сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Взвадского сельского поселения и Старорусского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Взвадское сельское поселение Старорусского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Взвадского сельского поселения являются:

- Положения проекта схемы территориального планирования Новгородской области».

Содержание проекта генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Проект генерального плана включает:

-утверждаемые материалы - Положения о территориальном планировании (пояснительная записка), графические материалы, приложение (Основные технико-экономические показатели);

- материалы обоснования - пояснительная записка, графические материалы;

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на сентябрь 2014 г. в ГИС Mapinfo.

В настоящем документе должны быть учтены положения о территориальном планировании схем территориального планирования Российской Федерации, Новгородской области, положения генеральных планов городских и сельских поселений, а также требования региональных и местных нормативов градостроительного проектирования

Основные технико-экономические показатели представлены в приложении 1 к Положениям о территориальном планировании.

В проекте генерального плана приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

городской посёлок – г.п.;

село – с.;

поселок при железнодорожной станции – п.при ж/д ст.;

местечко – м.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

-  Стратегический план социально-экономического развития Новгородской области на период до 2030 года;

- Стратегия комплексного социально-экономического развития Старорусского муниципального района до 2030 года (далее Стратегия-2030);

-  Концепция социально-экономического развития Старорусского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов "Концепция 2014-2016";

- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского района Новгородской области на 2014-2020 годы»;

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Старорусского района на 2014 – 2016 годы основными экономическими задачами являются: достижение запланированных целевых показателей по росту валового регионального продукта, повышению заработной платы, увеличению выпуска продукции.

Реализации концепции позволит достичь устойчивых темпов экономического роста, увеличения доходов консолидированного бюджета, повысить заработную плату, улучшить ситуацию на рынке труда и не допустить ухудшения демографической ситуации.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в Старорусском муниципальном районе будет развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта; совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно-тренировочного процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; расширение и повышение качества услуг в области физической культуры и спорта; повышение уровня организации развития инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта высших достижений в муниципальном районе; развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в муниципальном районе, в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2016 годы», постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 1125.

Приоритетными направлениями развития здравоохранения остаются сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа жизни, увеличение продолжительности и качества жизни населения, обеспечение населения основными видами гарантированной медицинской помощи в соответствии с областной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

В рамках Программы модернизации здравоохранения области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов планируются следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений;

- оснащение современным медицинским оборудованием;

- внедрение и развитие информационных систем (электронная запись на приём к врачу, электронная история болезни, электронная амбулаторная карта больного и т.д.);

- повышение доступности медицинской помощи;

- выполнение стандартов оказания медицинской помощи;

Социальная защита населения района в 2011-2013 годах будет осуществляться по следующим направлениям:

- продолжение реализации мер социальной поддержки, установленных для отдельных категорий граждан федеральным и областным законодательством;

- совершенствование системы оказания социальной помощи, повышения доступности и качества социальных услуг;

- усиление адресной социальной защиты граждан, нуждающихся в государственной поддержке.

Основной целью развития системы образования муниципального района будет повышение качества образования, соответствующего современным образовательным стандартам и потребностям населения.

В целях обеспечения основных направлений федеральной политики в сфере образования реализуется муниципальная  целевая  Программа «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе  на 2014 – 2020 годы»,  направленная на выполнение муниципальных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

Реализация молодёжной политики на территории муниципального района проводится в соответствии с целевой программой «Молодежь Старорусского района на 2012-2014 годы», будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития;

- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

- содействие в организации труда и занятости молодежи, в том числе  организация летнего отдыха, организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных организаций;;

- организация, развитие и совершенствование деятельности молодежной биржи труда;

Основными  задачами в сфере развития культуры являются,

- сохранение культурного и исторического наследия,

- развитие творческого потенциала района,

- создание условий для широкого доступа населения района к культурным ценностям, информации и знаниям,

- расширение межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

В целях реализации задачи сохранения и развития культурного потенциала района одним из приоритетных направлений станет деятельность по привлечению в район средств федерального и областного бюджетов посредством участия в Федеральной целевой программе «Культура России» ( 2012 – 2018 годы) и областной целевой программе «Культура Новгородской области (2011-2013 годы)».

Основными направлениями развития сельского хозяйства района являются: развитие сельскохозяйственного производства на основе его модернизации и ускоренного развития приоритетных  подотраслей, улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, улучшение жилищных условий сельского населения, развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений, на территории которых преобладает деятельность,  связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Основными задачами развития промышленности в 2014-2016 годах являются диверсификация производства и рост объемов промышленного производства, создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства в сфере материального производства, ежегодное увеличение заработной платы работникам предприятий не менее 10 процентов.

остаётся содержание дорог местного значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств. В целях обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, будут проводиться мероприятия по реализации муниципальных программ: «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района (за исключением дорог федерального значения) в 2014-2016 годах»

В целях стимулирования развития жилищного строительства продолжится работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям граждан (молодые семьи, многодетные семьи и т.п.). Будет реализовываться муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы». Планируется улучшение жилищных условий для 6 молодых семей ежегодно.

Продолжится реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».

В соответствии с подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы» программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы» основными задачами в сфере энергосбережения и обеспечения населения качественными услугами являются:

проведение энергетического обследования многоквартирных домов;

проведение комплекса мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями путем заключения энергосервисных договоров, внедрение энергосберегающих технологий существующих зданиях и сооружениях и объектов коммунальной инфраструктуры;

софинансирование перевода котельных сельских поселений с твердого топлива на природный газ;

реконструкция наружного освещения с целью замены светильников на энергосберегающие светодиодные и организация автоматического учета;

продолжение строительства газопроводов с целью подключения индивидуальных домов частной застройки в городе и районе к централизованному газоснабжению.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2014 – 2016 годах планируются следующие мероприятия:

разработка инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы  холодного водоснабжения ООО МП «ВОДОКАНАЛ», включая разработку и утверждение технического задания, разработку,  согласование с заинтересованными службами инвестиционной программы и её реализацию;

Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы». Динамичное развитие предпринимательства позволит обеспечить решение как экономических, так и социальных задач, в том числе будет способствовать формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости населения, увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Основной целью муниципальной политики в сфере торговли является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности.

Прирост объектов сферы торговли планируется не менее 5 единиц ежегодно, что позволит к концу 2016 года иметь обеспеченность населения  района площадью торговых объектов не менее 774,0 кв.м. в расчете на 1 тыс. жителей. Ежегодные темпы роста объемов оборота розничной торговли составят не менее 4 процентов.

Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную перспективу определены - агропромышленный комплекс и лесопереработка, туризм, жилищное строительство, производственная сфера, газификация поселений района, жилищное строительство.

На территории Взвадского сельского поселения (кроме федеральных и областных) приняты и действуют следующие программы развития:

Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского района Новгородской области на 2014-2020 годы» охватывает реализацию задач развития сельских территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций.

Также Взвадское сельское поселение участвует в таких программах как: государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Жильё для российской семьи», «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», «Развитие внутреннего и выездного туризма в РФ», «Чистая вода 2011-2017 годы», «Развитие Физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», «Культура России (2012-2018 годы)», «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах», «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013-2020 годы», », « Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы», «Модернизация систем теплоснабжения образовательных учреждений Новгородской области в 2012-2014 годах», «Развитие противопожарной службы на 2011-2013 годы», «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской области на 2013-2017 годы», «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования на 2013-2015 годы», обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года», «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области на 2011-2013г.», «Энергосбережения в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года».

# 3. Анализ использования территории поселения.

# 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.

Экономико-географическое положение.

Старорусский муниципальный район расположен в центральной части Новгородской области. Взвадское сельское поселение – муниципальное образование в  Старорусском муниципальном  районе Новгородской области России, является одним из 7 аналогичных административно-территориальных образований (сельских поселений). Располагается  к югу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Взвадское сельское поселение (СП) - входит в состав Старорусского муниципального района (МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований сельских (поселений). Административный центр — деревня Взвад.

Территория сельского поселения расположена в центральной части Новгородской области, севернее города Старая Русса. По территории муниципального образования протекают реки: Тулебля, Ловать, Полисть, Корповка, Рапля, Подборовка и др.

Взвадское сельское поселение Старорусского муниципального района  наделено статусом муниципального образования и его граница установлена законом Новгородской области от 27.12.2004 г. № 377-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определения административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений»  в редакции областных законов от 14.03.2005 № 438-ОЗ, от 05.12. 2005 № 569-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 01.12.2009 № 641-ОЗ, от 30.03.2010 № 725-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ.

Граница муниципального образования Взвадского сельского поселения проходит:

- на севере – от места впадения реки Ловать в озеро Ильмень по берегу озера Ильмень;

- на востоке - по административно-территориальной границе Парфинского района, по руслам рек Ловать и Полисть до границы города Старая Русса;

- на юге – по границе города Старая Русса до реки Тулебля;

- на западе - по руслу реки Тулебля до места впадения в озеро Ильмень, по берегу озера Ильмень до места впадения реки Ловать в озеро Ильмень.

В состав Взвадского СП входят 6 населенных пунктов.

Административным центром Взвадского сельского поселения является д. Взвад.

Природные условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются до 50 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Гидрографическая сеть представлена реками Тулебля, Ловать, Полисть, Корповка, Рапля, Подборовка, Копанец, Пскова, Старая Ловать, Топалёк, Пунынь, Добрина, Баба, Игола, Оснец, Хвалитова, Зачахлика, Бельская, Часыня, Переметка, Волок, Вороток, оз. Ильмень, оз. Копанец (Морицкое), оз. Березовая Глушица, оз. Жирослав, оз. Песчаное, оз. Колоушинское, оз. Среднее, оз. Свинуха, оз. Благи, оз. Переднее, оз. Десятки, оз. Жирохлицкое, оз. Опархино, оз. Рясинское, оз. Блуденское, оз. Часынское, оз. Любжир, оз. Барское, оз. Улишево, оз. Волковицкое, оз. Чагодовское, оз. Якимец 1-е, оз. Якимец 2-е, оз. Ситовец, оз. Зеленское, оз. Никольское,  ручьями.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

# 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.

# 3.2.1.  Экономическая база

Взвадское сельское поселение представлено сельскохозяйственными предприятиями:

- ООО «Красный рыбак»

- Крестьянско- фермерское хозяйство Филатов А.О.

- Рыболовецко- крестьяское хозяйство Вавилова Г.М.

- Рыболовецко- крестьяское хозяйство Осин Е.В.

- Рыболовецко- крестьяское хозяйство Шитико В.Н.

- Рыболовецко- крестьяское хозяйство Иванов Г.В.

- Рыболовецко- крестьяское хозяйство Малов С.А.

- Рыболовецко- крестьяское хозяйство  Малов Н.А.

- ИП Сашина Г.А.

- База отдыха «Охота и рыбалка»

- ИП Веремеенков В.В.

Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных

на территории Взвадского сельского поселения.

Таблица 1

| № пп | Наименование юридического лица | Филиалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Ростелеком» |  |
| 2 | ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» |  |
| 3 | МАОУООШ д. Взвад |  |
| 4 | ОАУСО «Старорусский Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Приильменье» |  |
| 5 | ОАУСО «Старорусский Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Приильменье» дополнительное отделение |  |
| 6 | ФАП д. Подборовка |  |
| 7 | Новгородское областное потребительское общество «Облпотребсоюз» (д. Взвад, д. Подборовка, д. Чертицко) |  |
| 8 | ОАО «Мобильные ТелеСистемы» |  |
| 9 | Почта России |  |
| 10 | Религиозная организация «Новгородская Епархия Русской Православной Церкви «Московский Патриархат» |  |
| 11 | ТК Новгородская Старорусский сетевой район |  |
| 12 | ИП Смородина З.И. (ларек) |  |
| 13 | ООО «Ильмень» |  |

Предприятий, намечаемых к строительству или выносу из поселения, а также строительных организаций нет.

# 3.2.2.Население.

Численность постоянного населения Взвадского сельского поселения  на 01.01.2014 год составила 1086 человека.

Численности постоянного населения

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянно поживающего населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  | д. Взвад | 287 | 304 | 316 |
|  | д. Корпово | 93 | 95 | 94 |
|  | д. Мирогоща | 5 | 5 | 5 |
|  | д. Отвидино | 19 | 16 | 18 |
|  | д. Подборовка | 120 | 119 | 113 |
|  | д. Чертицко | 114 | 113 | 112 |
| Всего: |  | 638 | 652 | 658 |

Данные таблицы свидетельствуют, что население только в 1-ом населенном пункте д. Взвад превышает 200. В 2 населенных пунктах проживает более 100 человек, причем в 1 деревне проживает более 10 человек, и в 1 деревне проживает менее 10 человек, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического и архитектурного развития.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2014 год.

По данным статистики на 01.01.2014 года в Ивановском сельском поселении зарегистрировано 658 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 297 (45,1 %) человек.

Количество детей в сельском поселении до 7 лет - 20 человека (3,1 %); от  7 до 18 лет 93 человек (14,1 %);

- пенсионеры 178 человек (27,1 %);

- неработающие 70человек (10,6 %)

Вывод: численность населения поселения увеличивается (по сравнению с данными 2008 года она увеличилась на 2,4%).

Присутствие положительной динамики общей численности населения Взвадского сельского поселения за последние годы обуславливается положительным естественным приростом. Механическая прибыль  населения за период 2008-2014гг. составляет: 16 чел. Естественная прибыль населения  Взвадского сельского поселения за период  2008-2014гг. составляет: 3 чел./год.

Основной причиной механической прибыли населения является миграционная ситуация. Основная причина увеличения миграционного прироста в последние годы – приток населения за счет близкого расположения Взвадского сельского поселения к районному центру г. Старая Русса, развития индивидуального жилищного строительства и инфраструктуры Взвадского сельского поселения.

В связи с улучшением уровня жизни населения, создания новых рабочих мест и мест проживания, к 2034 году ожидается прибыль населения до 718 тыс. чел.

# 3.2.3. Жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 10510 м2. Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по поселению представлены в таблице, в том числе по населенным пунктам поселения:

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств, ед. | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Взвад | 103 | н/д |
|  | д. Корпово | 25 | н/д |
|  | д. Мирогоща | 1 | н/д |
|  | д. Отвидино | 6 | н/д |
|  | д. Подборовка | 31 | н/д |
|  | д. Чертицко | 39 | н/д |
| Всего: |  | 205 |  |

В Ивановском  СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 95% всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального жилищного фонда – 5%. Государственная собственность на территории поселения отсутствует.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилообеспеченность Взвадского сельского поселения на 01.01.2014 г. составила 16 м2/чел.

В Взвадском СП преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 64,0% от общей площади всего жилищного фонда поселения. В значительно меньшей степени (26,2%) жилищный фонд поселения представлен каменными домами. На долю домов из прочих материалов приходится 9,9%

Современный жилищный фонд Взвадского СП представлен только частной малоэтажной застройкой (100%). По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является крайне низким.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом.

# 3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Взвадского СП расположено подразделение ММУ Старорусская ЦРБ ЦРП: Взвадский ФАП (д.Подборовка) ) - на33 посещ./смена (помещение приспособленное) при нормативных – 12, следовательно, обеспеченность населения поселения значительно превышает нормативный уровень и составляет 282,2%.

Стационары на территории Взвадского СП отсутствуют.

Система образования.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Ивановском сельском поселении имеется один детский сад (МАОУ ООШ д.Взвад (дошкольная группа) - на 15 мест) (при нормативных 39).  Таким образом, охват детей дошкольного возраста в поселении составляет 39,0%,  что является существенно ниже нормы.

Общеобразовательные учреждения представлены, таким как, МАОУ ООШ д.Взвад - на 142 места (при нормативных 35). Таким образом, охват детей школьного возраста в поселении значительно превышает нормативный уровень и составляет 405,7%.

Внешкольные учреждения в Ивановском сельском поселении – отсутствуют.

Согласно схеме территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденной Решением Думы Старорусского муниципального района от 30.11.2012г. №205 «Об утверждении схемы территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области» планируется строительство детского сада в д. Взвад.

Социальное обеспечение населения.

Из санаторно-курортных учреждений и  учреждений социального обеспечения на территории Взвадского СП располагаются:

- Областное автономное учреждение социального обслуживания «Старорусский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Приильменье» (д.Подборовка), имеющий два отделения, суммарно рассчитанных на 35 мест;

- Туристическая база ООО «Ильмень»  Дом охотника и рыбака (на 23 места).

Бань на территории поселения – нет.

Согласно схеме территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденной Решением Думы Старорусского муниципального района от 30.11.2012г. №205 «Об утверждении схемы территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области» планируется строительство предприятия общественного питания: д.Чертицко, д.Отвидно.

Культура.

Учреждения культуры в поселении представлены двумя МБУК Взвадский СДК зал на 200 мест (помещение специализированное) и Филиал МУК МЦБ: Взвадская сельская библиотека д.Взвад, 3750ед.хр./6посад.мест (помещение приспособленное).

Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК) – 204,8% (200 посадочных мест при необходимых - 98);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: 463,4% (18101 ед.хр. при нормативных – 3906 единиц); в части читательские мест: 184,3% (6 посадочных мест при нормативных – 3,3).

Физическая культура и спорт.

Обеспеченность населения спортивными объектами очень низкая: спортивные залы – 64,5%, плоскостные спортивные сооружения – 1,2%, плавательные бассейны – 0%, вместо необходимых для поселения (согласно норм), что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Взвадского СП спортивными сооружениями составляет:

- спортивных залов – 147 м2 (при нормативе – 227,9 м2).

- плоскостных сооружений – 70 м2 (при нормативе – 5859 м2).

- плавательных бассейнов – 0  м2 зеркала воды.

Планируется строительство детской спортивной игровой площадки в д. Подборовка по ул. Никольская.

Очистка территории.

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

С территории поселения мусор вывозится на полигон в г. Старая Русс ООО «Доррос».

Всего на территории Взвадского СП образуется отходов – 290 м3/год, в перспективе – 1073 м3/год.

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках или вывозятся на полигон ТБО.

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан осуществляется по договору со специализированной организацией.

# 3.3. Инженерная инфраструктура.

3.3.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения потребителей  д. Взвад,  д.Корпово, д.Чертицко и д.Подборовка являются артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Характеристика систем централизованного водоснабжения населенных пунктов поселения приведена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов (номер скважины) | Глубина скважин,м дебит скважин | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Взвад | 8 | 1/- | 2 / 2170 -/2033 | 30 / 0,125 30 / 0,125 | 1/10/20 1/10/20 | 3,00 |  |
| 2 | д. Корпово (водоснабжение от скв. д. Взвад ) | 3 | 1/- | 2 /2096 не действ. | 30 / 0,120 28 / 0,125- не действ. | 1/10/19 1/10/19- не действ. | 1,20 |  |
| 3 | д. Чертицко | 2 | 3/- | 2 / 23-877 -/23-878 | 68 / 0,125 68 / 0,125 | 1/10/20 1/10/20 | 1,20 |  |
| 4 | д. Подборовка (водоснабжение от скв. д. Взвад ) | 2 | - | - | - | - | 1,50 |  |

В деревнях: Взвад и Чертицко,  из скважин вода насосами подается в водонапорные башни. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в сети хозяйственно-питьевого водопровода населенных пунктов.  На сети установлены водоразборные колонки. Пожарных гидрантов на сети нет.

Водоснабжение д.Корпово и д.Подборовка осуществляется из скважин, расположенных в д. Взвад.  Существующие скважины и водонапорная башня  д.Корпово, в настоящее время находятся в не рабочем состоянии.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 6,90 км.

Население д. Взвад, д. Корпово, д. Чертицко и д. Подборовка имеют централизованное водоснабжение.

- В настоящее время в остальных населенных пунктах  Взвадского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Водопотребление существующей застройки по Взвадскому сельскому поселению составляет  75,52 м3/ сут:

- на  хозяйственно- бытовые нужды  42,97  м3/ сут

- на полив  32,55 м3/ сут

Балансы по водопотреблению существующей  застройки  приведены в  таблице №  6.

Расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении при числе жителей    до 1 тыс.  составляет   1 пожар  с расходом  воды  на  наружное пожаротушение  10 л/сек.

Пожаротушение населенных пунктов  Взвадского сельского поселения осуществляется из пожарных водоемов, водных объектов, прудов и т.д.   Водные источники пожаротушения сведены в таблицу 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование источников: река, ручей, озеро, пруд, пожарный резервуар, пожарные гидранты | Объем м3 (пруд, резер- вуар) | Вид покрытия подъезда, наличие разворотной площадки | Доступность подъезда в течение года | Расстояние до ближайшей застройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Взвад | река | - | - | да | 70 |
| 2 | д. Корпово | ручей | - | - | да | 200 |
| 3 | д. Подборовка | пожарный резервуар | 70 | металлическая площадка имеется | да | 30 |
| 4 | д. Чертицко | пожарный резервуар | 70 | металлическая площадка имеется | да | 50 |
| 5 | д. Мирогоща | пожарный водоём | 120 | - имеется | да | 20 |
| 6 | д. Отвидино | - | - | - | - | - |

Взвадское  сельское  поселение обслуживает пожарное депо, расположенное  в г. Старая Русса.

Согласно схеме территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденной Решением Думы Старорусского муниципального района от 30.11.2012г. №205 «Об утверждении схемы территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области» планируется строительство пожарного депо в д. Взвад.

Существующие балансы водопотребления

Таблица 6

| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 330 | 95,00 | 31,35 | 11,44 | 0,04 | 0,004 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 6,27 | 2,29 | 0,01 | 0,001 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 330 | 50,00 | 16,50 | 6,02 | 0,10 | 0,65 | 1,2 |
|  | Застройка зданиями "коттеджного типа" с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 321 | 50,00 | 16,05 | 5,86 | 0,02 | 0,002 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,21 | 1,17 | 0,004 | 0,0004 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 321 | 50,00 | 16,05 | 5,86 | 0,0001 | 0,001 | 1,2 |
|  | Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Красный рыбак» | гол. | н/д | 100 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Рыболовецко- крестьяское хозяйство | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Крестьянско- фермерское хозяйство | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Крестьянско- фермерское хозяйство Филатов А.О. | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | ООО "Красный рыбак " | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ООШ д.Взвад | чел | 15,00 | 15,00 | 75 | 2,74 | 1,01 | 3,56 | - |
|  | МАОУ ООШ д.Взвад | чел | 142,00 | 142,00 | 17 | 0,62 | 0,23 | 0,81 | - |
|  | Взвадский ФАП (д.Подборовка) | пос/ см | 33,00 | 33,00 | 13 | 0,47 | 0,18 | 0,62 | - |
|  | МБУК Взвадский СДК | мест | 200,00 | 200,00 | 9 | 0,33 | 0,12 | 0,43 | - |
|  | Взвадская сельская библиотека д.Взвад | мест | 6,00 | 6,00 | 9 | 0,33 | 0,12 | 0,43 | - |
|  | ОАУСО " Старорусский дом- интернат для пристарелых и инвалидов "Приильменье" | мест | 25 | 25 | 85 | 3,10 | 1,15 | 4,03 | - |
|  | дополнительное отделение ОАУСО " Старорусский дом- интернат для пристарелых и инвалидов "Приильменье" | мест | 10 | 10 | 85 | 3,10 | 1,15 | 4,03 | - |
|  | Туристическая база ООО "Ильмень" дом охотника и рыбака" | мест | 23 | 23 | 150 | 5,48 | 2,03 | 7,12 | - |
|  | база отдыха д.Взвад | мест | 15 | 15 | 150 | 5,48 | 2,03 | 7,12 | - |
|  | Расходы на пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наружное | л/с | 15 | - | 162,00 | - | 162,00 | 54,00 | 4,5 |
|  | внутреннее | л/с | 2х2,5 | - | 54,00 | - | 54,00 | 18,00 | 5 |
|  | Всего: |  |  |  | 212,43 | 38,15 | 2,21 | 7,82 |  |

3.3.2. Водоотведение.

Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует. Детский сад, школа, расположенные в д. Взвад, жилые дома частного сектора  частично оборудованы резервуарами- накопителями и частично надворными  уборными с утилизацией стоков в компостные ямы. Сточные воды от детского сада, школы отводятся в резервуары-накопители, которые очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на биологические очистные сооружения  (БОС)  г. Старая Русса.

- Водоотведение от существующей застройки поселения составляет  212,43  м3/сут.

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

- Таблица 7

| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 330 | 95,00 | 31,35 | 11,44 | 0,04 | 0,004 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 6,27 | 2,29 | 0,01 | 0,001 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 330 | 50,00 | 16,50 | 6,02 | 0,10 | 0,65 | 1,2 |
|  | Застройка зданиями "коттеджного типа" с водопользованием от водоразборных колонок и шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 321 | 50,00 | 16,05 | 5,86 | 0,02 | 0,002 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20 | - | 3,21 | 1,17 | 0,004 | 0,0004 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 321 | 50,00 | 16,05 | 5,86 | 0,0001 | 0,001 | 1,2 |
|  | Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Красный рыбак» | гол. | н/д | 100 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Рыболовецко- крестьяское хозяйство | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Крестьянско- фермерское хозяйство | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Крестьянско- фермерское хозяйство Филатов А.О. | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | ООО "Красный рыбак " | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
|  | Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ООШ д.Взвад | чел | 15,00 | 15,00 | 75 | 2,74 | 1,01 | 3,56 | - |
|  | МАОУ ООШ д.Взвад | чел | 142,00 | 142,00 | 17 | 0,62 | 0,23 | 0,81 | - |
|  | Взвадский ФАП (д.Подборовка) | пос/ см | 33,00 | 33,00 | 13 | 0,47 | 0,18 | 0,62 | - |
|  | МБУК Взвадский СДК | мест | 200,00 | 200,00 | 9 | 0,33 | 0,12 | 0,43 | - |
|  | Взвадская сельская библиотека д.Взвад | мест | 6,00 | 6,00 | 9 | 0,33 | 0,12 | 0,43 | - |
|  | ОАУСО " Старорусский дом- интернат для пристарелых и инвалидов "Приильменье" | мест | 25 | 25 | 85 | 3,10 | 1,15 | 4,03 |  |
|  | дополнительное отделение ОАУСО " Старорусский дом- интернат для пристарелых и инвалидов "Приильменье" | мест | 10 | 10 | 85 | 3,10 | 1,15 | 4,03 |  |
|  | Туристическая база ООО "Ильмень" дом охотника и рыбака" | мест | 23 | 23 | 150 | 5,48 | 2,03 | 7,12 |  |
|  | база отдыха д.Взвад | мест | 15 | 15 | 150 | 5,48 | 2,03 | 7,12 |  |
|  | Расходы на пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наружное | л/с | 15 | - | 162,00 | - | 162,00 | 54,00 | 4,5 |
|  | внутреннее | л/с | 2х2,5 | - | 54,00 | - | 54,00 | 18,00 | 5 |
|  | Всего: |  |  |  | 212,43 | 38,15 | 2,21 | 7,82 |  |

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Взвадского сельского поселения производится от сетей Старорусского РЭС, «Старорусские электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Линии 10 кВ питающие Взвадское сельское поселение:

1. Линия ВЛ-10 кВ Л-18 ПС «Русса» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: Взвад, Корпово, Мирогоща, Отвидино, Подбровка, Чертицко  – 2085 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций находящихся на балансе абонентов - 125 кВА.

Линии, питающие Взвадское сельское поселение выполнены   проводами АС-50 и АС-70, которые  соответствуют нормам.

Проводами АС-25, АН-35, А-35, которые должны заменяться на АС-35, АС-50 или СИП-3 соответствующих сечений.

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблицу 8

Таблица 8

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия ВЛ-10 кВ Л-18 ПС «Русса» 11 тр-ров к=0,75 | 1657 |
| 2 | В том числе коммунально-бытовая нагрузка | 346 |

3.3.4. Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением (только отопление) обеспечиваются (в  д. Взвад) от  котельной на твердом топливе – детский сад, школа, шесть усадебных домов.   Производительность котельной  –  0,75 Гкал/час,  протяженность сетей – 0.263 км.

Остальная часть жилой застройки поселения имеет печное отопление и частично электрическое.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время централизованного снабжения природным газом нет. Все население использует газ сжиженный (СУГ) на нужды пищеприготовления от индивидуальных баллонных установок .

Уровень газификации населенных пунктов Взвадского поселения  сжиженным газом  составляет 100%.

3.3.6. Связь.

Поселение обеспечено телефонной сетью общего пользования на 148 номеров.

Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Объекты сотовой,  радиорелейной и спутниковой связи представлены вышкой ОАО «МТС», расположеной в д.Подборовка.

В поселении имеются одно  почтовое отделение в деревне Взвад.

# 3.4. Транспортная инфраструктура.

Все транспортные направления, необходимые для развития поселения, имеются.

По автодорогам «Старая Русса-Взвад» и «Старая Русса-Новгород» осуществляется связь с г.Старая Русса, городом Великий Новгород, с другими районами области,  и соседними областями. Для улучшения автотранспортного сообщения в поселении развития дополнительных  транспортных сетей не требуется, необходимо проведение капитального ремонта всех существующих автомобильных дорог поселения.

Основной вид транспорта автомобильный. Общая протяжённость автомобильных дорог — 20,1 километра.

Планируется строительство улицы в д. Подборовка. (ул. Молодежная).

Населенные пункты Взвадского сельского поселения связаны с районным центром г. Старая Русса автобусным сообщением.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Согласно схеме территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденной Решением Думы Старорусского муниципального района от 30.11.2012г. №205 «Об утверждении схемы территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области» планируется строительство речного причала: д.Взвад, д.Чертицко.

# 3.5. Списки объектов культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Историко-культурный каркас поселения представлен объектами культурного наследия.

Список объектов культурного наследия

находящихся на территории Взвадского сельского поселения

Таблица 9

| № п/п |  | Наименование памятника | Датировка | Адрес и местонахождение |  | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов |  | 1942-1944гг. 1950-1960 гг. | д. Взвад | региональный |  |
| 2 | Братская могила советских воинов |  | 1942г. 1950-1960 гг. | д.Чертицко | региональный |  |
| 3 | Селище |  | XI-XV вв. | д.Взвад | выявленный |  |

# 3.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на рассматриваемой территории Взвадского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

# 3.7. Градостроительные ограничения

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Ширина водоохранных зон

Таблица 10

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; площадь озера, км² | Водоохранная зона, м | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Ловать | 530 | 200 | 20 |
| р. Полисть | 176 | 200 | 20 |
| р. Тулебля | 43 | 100 | 20 |
| р. Рапля | 4,9 | 50 | 20 |
| оз.Ильмень | 982 км2 | 200 | 200 |

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, пунктов захоронения радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в редакции от 06.10.2009 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09). Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых действующими санитарными правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается:

для подземных источников водоснабжения

предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

для поверхностных источников водоснабжения

I-й пояс:

не менее 200м вверх по течению реки от водозабора

не менее 100м вниз по течению от водозабора

II-й пояс – исходя из не менее 3-х суточного протекания воды вверх по течению от водозабора, при расходах воды летне-осенней межени 95% обеспеченности

Границы III-го пояса вдоль рек и их притоков принимаются такие же, как для второго пояса.

боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны принимаются от уреза воды – 1км,

III пояса – 5км.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны  охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторический центр города, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Природные территорий.

Леса Взвадского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питониками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства(земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

# 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.

# 4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.

На территории Взвадского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации и Новгородской области нет.

# 4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.

На территории Взвадского сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Новгородского муниципального района нет.

# 4.3. Объекты местного значения.

На территории Взвадского сельского поселения есть санкционированная свалка ТБО, для складирования отходов с дальнейшей их утилизацией на районной свалке.

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

С территории поселения мусор вывозится на полигон в г. Старая Русс ООО «Доррос».

Всего на территории Взвадского СП образуется отходов – 290 м3/год, в перспективе – 1073 м3/год.

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Взвадского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном

- трубопроводом

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения аварий на автомобильных дорогах- возможны, перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные вещества, сжиженный газ);

-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций   на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения:  воздушные линии электропередач.

-риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 83,9 % территории поселения.;

-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод имеются – на территории сельского поселения затапливается часть населенного пункта д. Взвад, отсутствуют низководные мостовые сооружения.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по борьбе с подтоплением.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Тёсово-Нетыльского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

На территории Взвадского сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных  автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

Согласно схеме территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденной Решением Думы Старорусского муниципального района от 30.11.2012г. №205 «Об утверждении схемы территориального планирования Старорусского муниципального района Новгородской области» планируется строительство пожарного депо в д. Взвад.

# 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.

Заявки на включение в территорию населённых пунктов земельных участков в границе населенных пунктов отсутствуют.

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2013 | Расчетный срок 2033 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 16534 |  | 16534 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 400,1 |  | 365,1 |
|  |  | % | 2,4 |  | 2,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 229,073 | 205,643 |  |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % | 57,3 | 56,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 229,073 | 205,643 |  |
|  |  | % | 57,3 | 56,4 |  |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.7. | иные жилые зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га | 1,52 | 1,62 |  |
|  |  | % | 0,66 | 0,7 |  |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 3. | производственная зона | га | 3,507 | 3,137 |  |
|  |  | % | 1,5 | 1,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленности | га | 3,507 | 3,137 |  |
|  |  | % | 1,5 | 1,5 |  |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 1,2 | 1,6 |  |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |  |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | 1,09 | 10,09 |  |
|  |  | % | 0,01 | 0,06 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.3. | связи | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 18 | 18 |  |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6. | рекреационные зоны | га | 20,6 | 20,6 |  |
|  |  | % | 8,99 | 10 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 6.3. | иные рекреационные зоны | га | 13870,52 | 13870,52 |  |
|  |  | % | 83,9 | 83,9 |  |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 6595,51 | 6582,81 |  |
|  |  | % | 36,3 | 36,2 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 144,7 | 133,4 |  |
|  |  | % | 50,1 | 64,8 |  |
| 7.2. | зона животноводства | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 2262,18 | 2296,78 |  |
|  |  | % | 13,7 | 13,9 |  |
| 8. | зона специального назначения | га | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 8.3. | иные зоны специального назначения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе |  | - | - |  |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10. | зона акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | 947 | 947 |  |
|  |  | % | 5,7 | 5,7 |  |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 658 | 718 |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 9,1 |  |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,04 | 0,04 |  |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 113 | 123 |  |
|  |  | % | 17,2 | 17,1 |  |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 297 | 324 |  |
|  |  | % | 45,1 | 45,1 |  |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 178 | 179 |  |
|  |  | % | 27,1 | 24,9 |  |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 16 | 16 |  |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 10510 | 11010 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 0 | 0 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0 |  |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |  |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |  |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 10510 | 11010 |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |  |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |  |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 157 | 237 |  |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 1 | 2 |  |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | 2 | 2 |  |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 2 | 2 |  |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 4 | 4 |  |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | 3 | 3 |  |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |  |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | 6 | 6 |  |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | - | - |  |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 3 | 3 |  |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | - | 2 |  |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |
|  | -всего | км | 20,1 | 20,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |  |
|  | - главных улиц | км | - | - |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |  |
|  | - проездов | км | - | - |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |  |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |  |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,07 | 0,51 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,04 | 0,29 |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,03 | 0,22 |  |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |  |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |  |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 100 | 204 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 50 | 154 |  |
| 3. | протяженность сетей | км | 6,9 | - |  |
| 4. | канализация |  |  |  |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,02 | 0.40 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,02 | 0,24 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,16 |  |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |  |
| 7. | протяженность сетей | км | - | - |  |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |  |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 8,78 | 14,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 6,95 | 10,13 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 6,95 | 3,97 |  |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 13487 | 11253 |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2811 | 3168 |  |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | 50 | 50 |  |
| 10. | протяженность сетей | км | 21,9 | По ТУ |  |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |  |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | 1800 | 5400 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 1800 | 1800 |  |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 3600 |  |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 0,75 | 2,25 |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 0,75 | 2,258 |  |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 6,9 |  |
| 13. | протяженность сетей | км | - | - |  |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |  |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | 100 |  |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 1,11 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 0,62 |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 0,49 |  |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |  |
| 17. | протяженность сетей | км | - | 42,4 |  |
| 18. | связь |  |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 148 | 148 |  |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - |  | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - |  | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |  |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |  |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |  |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |  |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |  |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |  |

# 8.Приложения

# 8.1. Карта границ населённых пунктов поселения

# 8.2. Карта функциональных зон поселения

# 8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

# 8.4. Карта зон с особыми режимами использования территорий и объектов культурного наследия

# 8.5. Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера